许昌市水务局

2017年第四批供水水质抽检公报

2017年12月，我局对市区2个水源水水样、2个出厂水、6个管网末梢水水样、6个小区二次供水水样进行了常规项指标抽检，现将水质抽检结果向社会公布（见附表）。检测结果表明，所受检水样管网末梢水及二次供水水样各项检测指标均符合GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

附表：

|  | 水源水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 | 项目 | 标准 | 检测结果 |
|  |  | 地表水环境质量标准GB3838-2002Ⅱ类值 | 南水北调 （地表水） |  | 地下水质量标准GB/T14848-93Ⅲ类值 | 麦岭水源地 （地下水） |
| 1 | 粪大肠菌群（个/L） | 2000 | 10 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 1 |
| 2 | 砷/(mg/L) | ≤0.05 | <0.001 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 3 | 未检出 |
| 3 | 镉/(mg/L) | ≤0.005 | <0.0001 | 砷/(mg/L) | 0.05 | <0.001 |
| 4 | 铬（六价）/(mg/L) | ≤0.05 | <0.005 | 镉/(mg/L) | 0.01 | 0.0002 |
| 5 | 铅/(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 |
| 6 | 汞/(mg/L) | ≤0.00005 | <0.00005 | 铅/(mg/L) | 0.05 | 0.002 |
| 7 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.00005 |
| 8 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | 0.003 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 |
| 9 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.230 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.004 |
| 10 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | ≤10 | 1.0 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.573 |
| 11 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | <0.01 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 20 | 2.6 |
| 12 | 四氯甲烷/(mg/L) | ≤0.002 | <0.001 | 色度 | 15 | 1.6 |
| 13 | 色度 |  | 7.5 | 浊度/NTU | 3 | 0.009 |
| 14 | 浊度/NTU |  | 0.435 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 |
| 15 | 臭和味 |  | 无 | 肉眼可见物 | 无 | 无 |
| 16 | 肉眼可见物 |  | 无 | pH | 6.5-8.5 | 7.50 |
| 17 | pH | 6.0-9.0 | 8.7 | 铝/(mg/L) | 0.1 | 0.020 |
| 18 | 铝/(mg/L) |  | 0.060 | 铁/(mg/L) | 0.3 | 0.09 |
| 19 | 铁/(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 |
| 20 | 锰/(mg/L) | ≤0.1 | <0.05 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.05 |
| 21 | 铜/(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.05 |
| 22 | 锌/(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 31.1 |
| 23 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 7.7 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 37.0 |
| 24 | 硫酸盐/(mg/L) | ≤250 | 27.5 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 622 |
| 25 | 溶解性总固体/(mg/L) |  | 392 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 304.1 |
| 26 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) |  | 140.3 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 0.33 |
| 27 | 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤4 | 1.95 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.002 |
| 28 | 挥发酚类/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 |
| 29 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | ≤0.2 | <0.1 | 氨氮/(mg/L) | 0.2 | 0.03 |
| 30 | 氨氮/(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 0.02 | <0.001 |
| 31 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) |  | / | 总α放射性/(Bq/L) | 0.1 | 0.079 |
| 32 | 总磷（以P计）/(mg/L) | ≤0.1 | <0.01 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.022 |
| 33 | 总氮（以N计）/(mg/L) | ≤0.5 | 0.45 |  |  |  |
| 34 | 溶解氧/(mg/L) | ≥6 | 8.02 |  |  |  |
| 35 | 化学需氧量/(mg/L) | ≤15 | 7.8 |  |  |  |
| 36 | 五日生化需氧量/(mg/L) | ≤3 | / |  |  |  |
| 37 | 总α放射性/(Bq/L) |  | 0.022 |  |  |  |
| 38 | 总β放射性/(Bq/L) |  | 0.094 |  |  |  |

| 出厂水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 微生物 指 标 |  | 检测项目 | 计量单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749—2006 | 检测结果 |  |
|  |  |  |  |  | 周庄水厂 | 第二水厂 |
|  | 1 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 |
|  | 2 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 3 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 4 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 |
| 毒 理 指 标 | 5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | ＜0.001 |
|  | 6 | 镉 | mg/L | 0.005 | ＜0.0001 | 0.0001 |
|  | 7 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ＜0.005 | ＜0.005 |
|  | 8 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
|  | 9 | 汞 | mg/L | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 |
|  | 10 | 硒 | mg/L | 0.01 | ＜0.001 | ＜0.001 |
|  | 11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | 0.003 | 0.004 |
|  | 12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.249 | 0.343 |
|  | 13 | 硝酸盐氮 （以N计） | mg/L | 10 | 1.0 | 1.6 |
|  | 14 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.015 | 0.11 |
|  | 15 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | ＜0.001 | 0.17 |
| 感官性状 和一般化学 指 标 | 16 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 3.8 | 2.6 |
|  | 17 | 浊度 | NTU | 1.0 | 0.058 | 0.106 |
|  | 18 | 臭和味 |  | 无异臭，无异味 | 无 | 无 |
|  | 19 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 |
|  | 20 | pH |  | 6.5—8.5 | 8.07 | 7.87 |
|  | 21 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.100 | 0.008 |
|  | 22 | 铁 | mg/L | 0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 23 | 锰 | mg/L | 0.1 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 24 | 铜 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | ＜0.05 |
|  | 25 | 锌 | mg/L | 1.0 | ＜0.05 | 0.19 |
|  | 26 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.7 | 10.9 |
|  | 27 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.5 | 25.6 |
|  | 28 | 溶解性 总固体 | mg/L | 1000 | 286 | 364 |
|  | 29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 138.3 | 178.4 |
|  | 30 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 | 1.63 | 1.36 |
|  | 31 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | ＜0.002 | ＜0.002 |
|  | 32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.1 | ＜0.1 |
|  | 33 | 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 | 0.03 |
| 放射性 指 标 | 34 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 0.026 |
|  | 35 | 总β放射性 | Bq/L | 1.0 | 0.093 | 0.033 |

| 项目 | 标准 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 管网末梢水 |  |  |  |  |  |
|  |  | 森林半岛 | 万象新天 | 魏都区 总工会 | 毓秀新村 | 罗庄小区 | 潩河园 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.001 | <0.01 | <0.001 |
| 镉/(mg/L) | 0.005 | 0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 |
| 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
| 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 |
| 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.339 | 0.239 | 0.243 | 0.289 | 0.257 | 0.257 |
| 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |
| 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | <0.01 | 0.016 | 0.018 | <0.01 | 0.016 | <0.01 |
| 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 色度 | 15 | 2.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.0 |
| 浊度/NTU | 1 | 0.127 | 0.093 | 0.113 | 0.032 | 0.038 | 0.121 |
| 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH | 6.5-8.5 | 7.92 | 8.18 | 8.19 | 7.88 | 7.92 | 7.87 |
| 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.040 | 0.100 | 0.040 | 0.090 | 0.090 | 0.030 |
| 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 铜/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锌/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯化物/(mg/L) | 250 | 11.6 | 8.6 | 8.7 | 10.7 | 8.8 | 10.8 |
| 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 25.4 | 26.8 | 27.0 | 25.8 | 27.0 | 26.2 |
| 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 368 | 218 | 224 | 384 | 174 | 172 |
| 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 187.6 | 138.7 | 140.7 | 167.2 | 143.9 | 166.3 |
| 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.71 | 1.77 | 1.60 | 1.37 | 1.39 | 1.28 |
| 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 氨氮/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / |
| 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | <0.023 | <0.016 | 0.094 | <0.016 | 0.039 |
| 总β放射性/(Bq/L) | 1 | 0.047 | 0.074 | 0.043 | 0.017 | <0.028 | 0.09 |

| 二次供水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 检测结果 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活饮用水卫生标准GB5749-2006规定限值 | 玉龙湾 | 龙湖时代公寓 | 河湾新家园 | 十里庙小区 | 滨河名郡 | 书香苑 |
| 1 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 3 | 耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 4 | 大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 《0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 6 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 7 | 铬（六价）/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 8 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.007 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| 9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.002 |
| 12 | 氟化物/(mg/L) | 1 | 0.290 | 0.208 | 0.165 | 0.335 | 0.324 | 0.248 |
| 13 | 硝酸盐氮（以N计）/(mg/L) | 10 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.012 | 0.024 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.023 |
| 15 | 四氯甲烷/(mg/L) | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 16 | 色度 | 15 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.7 | 6.9 | 3.2 |
| 17 | 浊度/NTU | 1 | 0.073 | 0.117 | 0.185 | 0.108 | 0.097 | 0.010 |
| 18 | 臭和味 | 无异臭，无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 19 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 20 | pH | 6.5-8.5 | 7.86 | 8.05 | 8.08 | 7.70 | 7.76 | 7.91 |
| 21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.060 | 0.150 | 0.060 | 0.080 | 0.040 | 0.110 |
| 22 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 23 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 24 | 铜/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 25 | 锌/(mg/L) | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 26 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 10.3 | 9.0 | 8.2 | 11.7 | 10.8 | 8.8 |
| 27 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 26.3 | 27.4 | 27.4 | 25.9 | 26.8 | 27.5 |
| 28 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 244 | 280 | 136 | 176 | 258 | 272 |
| 29 | 总硬度（以CaCO3计）/(mg/L) | 450 | 157.9 | 140.3 | 114.3 | 122.3 | 123.9 | 102.3 |
| 30 | 耗氧量/(mg/L) | 3 | 1.21 | 1.53 | 1.42 | 1.23 | 1.29 | 1.61 |
| 31 | 挥发酚类/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 32 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/L) | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 33 | 氨氮/(mg/L) | 0.5 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| 34 | 亚硝酸盐氮/(mg/L) | 0.02 | / | / | / | / | / | / |
| 35 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.016 | 0.016 | <0.016 | <0.016 | 0.050 | <0.016 |
| 36 | 总β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.030 | 0.080 | 0.035 | 0.057 | <0.028 | 0.034 |